# Описание и требования к разработке

Автоматический считыватель документов - аппаратный комплекс автоматизированного считывания документов, а также проверки документа на возможность фальсификации.

Все считыватели должны иметь возможность считывания VIZ OCR зоны документов, удостоверяющих личность, выпущенных в Республике Узбекистан. К документам иных стран требования к прочтению VIZ OCR зоны не применяются. Все документы, независимо от страны принадлежности, должны читаться с помощью MRZ зоны.   Срок действия лицензии- без ограничения срока действия (бессрочно).

Осуществление следующих операций:

  - Автоматическая проверка документа, удостоверяющего личность на возможность его фальсификации путем идентификации защитных свойств документа;

  - Экспертное исследование документа;

  - Сравнение контрольных цифр документа;

  - Возможность проверки подлинности образца документов как Республики Узбекистан;

  - Экспертная проверка документа по средствам чтения MRZ, VIZ OCR -зоны, так и бесконтактных чипов;

  - Перекрестное сравнение фотографий, размещенных на VIZ OCR -зоне, а также фото, получаемого с внешней камеры.

  - Автоматическое считывание персональных данных, размещенных на документе и перенос полученных данных в информационную систему Банка.

- 2. Требования к считыванию документа

  - Получение и обработка изображений форматов изображений:

  - ID карта гражданина Узбекистан;

  - Паспорт гражданина Узбекистан;

  - Водительские права гражданина Узбекистан;

  - Заграничный паспорт гражданина Узбекистан

- Автоматическое определение наличия документа в зоне сканирования;

- Автоматический старт сканирования при наличии документа;

- Устранение бликов от ламината и голограмм;

- Поиск и вырезание изображения документа из общего изображения;

- Поиск и распознавание машиночитаемой зоны MRZ;

- Сравнивания данных с данными клиента из государственных сервисов;

- Распознавание, чтение 1D- и 2D-штрихкодов;

- Автоматическое определение типа документа;

- Обработка графических полей;

- Чтение MRZ, VIZ OCR зон.

- Определение Государственной принадлежности и типа документа;

- Перекрестная проверка текстовых данных, получаемых из MRZ, VIZ OCR.

- Автоматическое определение типа документа в последовательности Страна→Тип→Серия→ПИНФЛ

- Сохранение изображений отсканированных документов в форматах в СДК Банка:

  - .BMP

  - .JPG

  - .JP2

  - .PNG

  - .TIF

#### А) ТРЕБОВАНИЯ К ЧТЕНИЮ ДАННЫХ ИЗ MRZ ЗОНЫ.

- Чтение текстовых данных из машиночитаемой зоны (MRZ) документа в соответствии со стандартами DOC 9303 ICAO и ISO 7501: 2 строки по 44 символа, 2 строки по 36 символов и 3 строки по 30 символов;

- Чтение текстовых данных из машиночитаемой зоны (MRZ) документа в соответствии со стандартами ISO IEC 18013 (IDL): 30×1

- Проведение подлинности и оценку качества печати MRZ зоны в соответствии со стандартами DOC 9303 ICAO, ISO 7501, ISO 1831, ISO 1073-2.

- Проверка контрольных сумм MRZ, а также правильности заполнения MRZ.

- Поиск машино-считываемой зоны по всему изображению документа

- Проверка контрольных сумм, правильности заполнения в соответствии с требованиями BSI TR-03105 Part 5.1

#### Б) ТРЕБОВАНИЯ К ЧТЕНИЮ ДАННЫХ ИЗ VIZ OCR ЗОНЫ

- Индикация текстовых (OCR) данных из зоны визуального контроля документа (VIZ), в том числе, не удовлетворяющих стандартам ICAO;

#### Обработка графических полей по типам:

- Фотоизображение владельца документа

- Подпись

- Штрихкоды

- Вырезание и представление графических полей отдельными изображениями в соответствии с шаблоном распознанного типа документа

- Автоматический поиск лиц на изображении документа и вырезание фотоизображения владельца документа, если тип документа не определен

Распознавание символов из кодовых страниц:

- Республика Узбекистан (1250)

Особенности работы с текстом:

- Поддержка и использование словарей (имена, фамилии, адреса, страны и др.)

- Автоматическое разделение текста на отдельные поля (например, адреса на индекс, страну, область и др.)

- Распознавание дат со сложными форматами Чтение символов из разных кодовых страниц в одной строке

#### В) ТРЕБОВАНИЯ К ЧТЕНИЮ ДАННЫХ ШТРИХ-КОДОВ

Поддерживаемые форматы:

  - 1D: Codabar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline),

  - Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF (Industrial), UPC-A, UPC-E

  - 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Datamatrix

#### Г) ТРЕБОВАНИЯ К АНАЛИЗУ И СРАВНЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Области документа для перекрестного сравнения считываемых данных:

- Машиночитаемая зона

- Визуальная зона

Проверка:

- Любых дат на действительность

- Достоверности имен и фамилий по спискам стоп- слов

- Нулевых номеров документов

- Объединение данных, полученных из нескольких страниц документа

- Поддержка вычисляемых полей (возраст и др.)

- Транслитерация в латинские символы в соответствии со стандартом ICAO 9303 для сравнения с MRZ

### Д) ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Наличие открытого API или SDK является обязательным условием.

Проведение проверок документов, указанных в п. 4 настоящего Технического задания, должно проводиться строго локально самим считывателем, без использования сторонних ресурсов и без подключения к внешним сетям.

Наличие собственной базы международных образцов документов, удостоверяющих личность (паспорта, ID карты, водительские удостоверения, удостоверения военнослужащего, визы и прочее.).

SDK должен работать как локальная служба без использования любых внешних сервисов.

Получение считанных данных должно проводиться как через прямой опрос локальной службы, так и иметь возможность получать данные в формате json.